MANUEL D’UTILISATION

INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi FreshCUP pour laver votre vaisselle sur votre lieu de travail comme à la maison.

FreshCUP est un nouveau produit développé en Israël, le résultat de 8 années de recherche et de développement, avec la participation des meilleurs cerveaux dans le domaine de l’ingénierie, de la chimie et de l’électronique.

Une longue réflexion reposant sur l’étude des besoins de l’utilisateur a été investie pour aboutir au développement de FreshCUP, une machine efficace et simple à utiliser, offrant la solution idéale pour laver la vaisselle sur le lieu de travail et à la maison, permettant à chacun de l’utiliser facilement et en toute efficacité.

Les analyses effectuées par des laboratoires indépendants ont démontré que les ustensiles de vaisselle lavés avec FreshCUP ressortent propres et désinfectés, grâce à une méthode de lavage innovante et efficace, déposée comme brevet exclusif dans le monde entier.

Le détergent de FreshCUP est respectueux de l’environnement et conforme à une norme écologique spécialement établie pour le lave-vaisselle, et il répond à toutes les normes strictes sur la qualité de l’environnement – les produits détergents sont biodégradables et ne stagnent pas dans l’eau.

FreshCUP lave et désinfecte en profondeur, en cycle court et en toute commodité, les verres, les soucoupes, les couverts et les assiettes, mais il peut aussi, en complément d’un accessoire adapté, nettoyer et désinfecter les biberons par un processus simple et pratique.

Pour toute question, panne ou problème, le département du service clientèle est à votre disposition.

Notre numéro de téléphone – 03-6820030 (multilignes)

TABLE DES MATIÈRES

Page

Description du FreshCUP _______________________________________	1

Mode d’emploi _______________________________________________	3E

Entretien courant _____________________________________________	7

Détection et résolution des pannes___________________________	9

Installation du FreshCUP _______________________________________	11

Fabricant :

M.N.L. S.A.R.L

19 rue Timna, HOLON

DESCRIPTION DU FRESHCUP

Plateau de séchage

Tableau de commande

Paroi tournante

Panier pour les couverts

Grille de support pour la vaisselle

DESCRIPTION DU FRESHCUP

Entrée d’eau

Disjoncteur principal et branchement du câble d’alimentation

Branchement au tuyau de vidange

MODE D’EMPLOI

Lors de la première utilisation :

- Appuyez sur l’interrupteur principal de marche (position ON) _________

Le voyant de l’interrupteur s’allume

Le FreshCUP effectuera plusieurs programmes de rinçage pour

la mise en service.

- Ôtez le couvercle supérieur de la machine.

- Insérez le bac jaune dans l’ouverture de droite, à l’emplacement de la bague jaune, et tournez le bac jusqu’à ce que ce dernier s’enclenche (voir les instructions détaillées à la page 7 dans le paragraphe Remplacement du détergent).

- Insérez le bac vert dans l’ouverture de gauche, à l’emplacement de la bague verte, et tournez le bac jusqu’à ce que ce dernier puisse s’enclencher (voir les instructions détaillées à la page 7 dans le paragraphe Remplacement du détergent).

Le FreshCUP est prêt à l’emploi.

Après avoir déposé la vaisselle et appuyé sur l’interrupteur,

le FreshCUP fonctionnera en mode automatique contrôlé.

A la fin du programme, les ustensiles de vaisselle sortiront

propres et désinfectés.

MODE D’EMPLOI

Rangement des ustensiles de vaisselle dans le FreshCUP :

Verres et tasses

Enlevez tout corps étranger (citron, mégots de cigarettes etc..) du verre / tasse.

Rincez le marc de café turc.

Retournez le verre sale et déposez-le sur la grille de support pour la vaisselle (l’ouverture du verre tournée vers le bas).

Attention !

Il est recommandé de déposer les tasses avec les anses tournées vers les côtés,

Les verres hauts sont instables lorsqu’ils sont retournés – prenez des précautions.

Petites cuillères et couverts

Déposez les petites cuillères dans le panier à couverts en positionnant les petites cuillères ou les couverts tête vers le bas.

Soucoupes et assiettes

Déposez l’assiette ou la soucoupe sur la grille de support pour la vaisselle, face aux deux crans sur la grille, la face de l’assiette tournée vers l’extérieur. Consulter l’image.

Biberons

- Déposez le biberon avec l’ouverture tournée vers le bas.

- Déposez la tétine sur la grille et recouvrez-la d’un verre.

- Sélectionnez le programme de lavage HIGH pour le nettoyage du biberon.

- Il est possible de renouveler l’opération ou de sélectionner le programme de lavage continu de plusieurs biberons.

MODE D’EMPLOI

Sélection du programme :

NORMAL

Pour le lavage d’un verre resté sale pendant 2 à 6 heures, sans marque de rouge à lèvre et sans résidus de graisse (soupe/chocolat), utilisez le programme normal (Eco). Ce programme est un programme par défaut et après chaque lavage, la machine se repositionne sur ce programme.

RINSE

Pour un lavage rapide – sélectionnez le programme Rinse en appuyant sur la touche de gauche.

Chaque sélection de la touche renvoie à un autre programme.

Lorsque le voyant est allumé sous le programme Rinse – la machine lavera la vaisselle en mode particulièrement rapide. Ce programme est destiné au lavage des verres ayant été utilisés depuis deux heures au maximum.

HIGH

Pour le lavage des assiettes grasses, des verres ayant été utilisés depuis plus de 6 heures, des biberons et des déchets particulièrement résistants, il faut sélectionner le programme HIGH – ce programme est plus long et il émet de la vapeur lors du processus de lavage pour une propreté maximale.

MODE D’EMPLOI

PROGRAMME DOUBLE

Pour une plus grande quantité de vaisselle – déposez la vaisselle sur la grille et appuyez sur la touche de mise en marche portant le logo d’un triangle (n’oubliez pas de sélectionner au préalable le programme de lavage souhaité).

Après avoir tourné la paroi, sélectionnez le programme de lavage souhaité et déposez à nouveau de la vaisselle sur la grille puis appuyez à nouveau sur le triangle de la touche de mise en marche. Le voyant de programme continu s’allumera. A la fin du premier programme, les nouveaux ustensiles de vaisselle seront lavés. De cette façon, il est possible de laver un nombre illimité de vaisselle au moyen d’un programme continu et sans interruption.

RETRAIT DE LA VAISSELLE

Pour retirer la vaisselle restée dans le FreshCUP

Appuyez sur la touche- Tour sans lavage (Rotate), la paroi tournera et vous pourrez retirer la vaisselle.

Recommandation : ne laissez pas de vaisselle sale toute une nuit. Lavez-la de suite en programme court et économisez de l’eau et du détergent.

POUR UN BON FONCTIONNEMENT ET UNE DURÉE DE VIE DU PRODUIT

- Prenez soin de ne laisser aucun mégot de cigarette ou autres corps solides tels que du papier, des tranches de citron, des noyaux d’olives etc… dans la vaisselle prête à être lavée.

- Vérifiez que la grille pour le dépôt de la vaisselle est stable et bien à sa place.

- Ne déposez pas plus d’un étage de vaisselle sur le plateau de séchage.

- Evitez de rincer les parties externes du FreshCUP à l’eau.

MANQUE DE DÉTERGENT

En cas de manque d’un des deux types de produits détergents, la machine effectuera plusieurs rinçages à l’eau et la paroi se retournera pour extraire la vaisselle. Un voyant de remplacement du bac jaune de droite ou du bac vert de gauche s’allumera.

ENTRETIEN COURANT

Dans le cas où le bac jaune est vide, ledit voyant jaune de droite s’allumera – il faut alors enlever les verres déposés sur le plateau de séchage et extraire le plateau. Si la machine est placée sous un meuble de cuisine risquant de gêner l’installation du bac installation du bac à savon, tirez délicatement la machine vers l’avant pour pouvoir installer le bac sans obstacle. (Remettez la machine à sa place après le remplissage).

Il y a une ouverture sur la droite pour raccorder le bac de

remplissage. Insérez le nouveau bac de remplissage dans l’ouverture

en positionnant le bon angle du bac face à l’ouverture. Ne pas forcer

pour insérer le bac – ce qui pourrait causer des dommages, mais

essayez de trouver la bonne direction, (en tournant le bac jusqu’à ce

que ce dernier s’insère facilement dans l’ouverture d’alimentation du bac),

face à l’ouverture de remplissage afin que les deux ouvertures soient

bien ajustées entre elles, pour permettre au bac de s’insérer facilement.

Il faut enclencher le bac complètement pour permettre au bac jaune de se

vider dans le bac interne du FreshCUP.

Poussez la paroi au centre de la machine et vérifiez si le savon déborde. Si le savon déborde, cela indique que le bac inférieur est plein. Extraire le bac de remplissage de son emplacement, et s’il reste du détergent, il pourra être utilisé pour un nouveau remplissage à l’avenir. A la fin de l’opération de remplissage, extraire le bac du détergent de la machine et remettre le plateau à sa place. Dans le cas où le détergent vert est terminé, le voyant vert s’allumera sur le côté gauche du tableau de commande. Répétez la même l’opération que celle indiquée pour le remplissage du détergent jaune.

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

Attention – le bac jaune ne s’adapte pas à l’ouverture du bac vert et vice-versa – toute tentative forcée pour insérer le bac jaune dans l’ouverture du bac vert peut causer des dommages et perturber totalement le fonctionnement de la machine.

Après avoir terminé le remplissage du détergent – ôtez les bacs vides de la machine, remettez le plateau de séchage en place et réinitialisez le FreshCUP. La remise à zéro s’effectue en éteignant et en rallumant l’interrupteur de mise en marche du FreshCUP qui se trouve au dos de la machine.

ENTRETIEN COURANT

AVERTISSEMENTS :

- Le détergent du FreshCUP est un produit fort et dangereux, il faut donc le manipuler avec précaution – ne pas ouvrir les bacs et ne pas les percer. En cas de fuite, rincez à l’eau et essuyez.

- Ne pas ôter les bouchons des bacs.

- Il est absolument interdit d’utiliser tout autre détergent en dehors de celui fournit par le fabricant ou par le distributeur agréé par la société – l’utilisation d’un autre détergent peut endommager la machine et l’empêcher de fonctionner et la société se dégage de toute responsabilité si l’utilisation d’un détergent qui ne serait pas d’origine venait à s’avérer.

- Il est interdit de percer les bacs.

- Ne pas intervertir les bacs de remplissage de la machine – le détergent jaune est destiné à être placé sur le côté droit de la machine marqué d’un cercle jaune sur l’ouverture de remplissage, et le détergent vert est destiné à être placé sur le côté gauche de la machine marqué d’un cercle vert sur l’ouverture de remplissage.

RECOMMANDATION :

Conservez les bacs en votre possession (vides ou pleins) avec leur ouverture vers le haut pour éviter que le détergent ne coule, si tel est le cas – rincez abondamment à l’eau courante.

NETTOYAGE :

Il faut nettoyer périodiquement le bac avant de récupération.

Pour le nettoyage du bac avant de récupération :

- Ôtez le panier à petites cuillères.

- Levez la grille vers le haut.

- Ôtez la grille et posez-la de côté.

- Vous pouvez dès lors nettoyer le bac de récupération des déchets. Nettoyez le bac avant avec de l’eau et du savon.

- Remettez le panier des petites cuillères et le triangle à leur place.

VEUILLEZ NOTER :

Evitez de rincer les parties externes du FreshCUP à l’eau courante – le nettoyage des parois extérieures doit être effectué avec un chiffon humide et de l’eau propre uniquement.

N’effectuez pas de réparations par vous-même – le personnel de service se tient à votre disposition à tout moment dans le cadre de la garantie ou du service après-vente.

En cas de panne et après avoir réalisé toutes les vérifications indiquées par la suite, veuillez contacter le département du service téléphonique au 03-5777888

En cas de panne, le voyant ERROR s’allumera.

DÉTECTION ET RÉSOLUTION DES PANNES

LA PAROI TOURNANTE NE FERME PAS

- Appuyez sur la touche de mise en marche ou éteignez et rallumez la machine à l’aide de l’interrupteur principal de fonctionnement qui se trouve à l’arrière de la machine

- Vérifiez si un corps étranger empêche la paroi de tourner

- Vérifiez si la grille est bien en place et si elle n’empêche pas la paroi de tourner

- Si vous n’avez pas résolu le problème, contactez un technicien

UN CORPS ÉTRANGER EST TOMBÉ DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

Dans le cas où un corps étranger serait tombé dans le bac de récupération, il est possible de l’extraire de la façon suivante :

- Ôtez le panier à petites cuillères et soulevez la grille.

- Tournez la paroi en poussant l’un de ses côtés et laissez la paroi à moitié ouverte

- Si la paroi ne tourne pas – vérifiez ce problème tel qu’indiqué dans le paragraphe précédent.

- Si vous n’avez pas résolu le problème pour faire tourner la paroi, contactez un technicien

- Vérifiez si un corps étranger se trouve dans la baignoire, si tel est le cas, enlevez-le.

- Retournez la paroi pour la remettre à sa place.

- Appuyez sur la touche de mise en marche ou éteignez et rallumez la machine.

JET BLOQUÉ OU COINCÉ

- Eteignez et rallumez la machine à l’aide de l’interrupteur principal de fonctionnement. Le FreshCUP effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau.

- Ôtez le petit triangle et la grille de leur emplacement.

- Tournez la paroi en poussant l’un de ses côtés et laissez la paroi à moitié ouverte

- Vérifiez si un corps étranger gêne au bon fonctionnement du jet – si tel est le cas, sortez ce corps étranger, si le jet est toujours coincé sur l’un des côtés, poussez le jet (d’un seul coup) vers le centre.

- Si le problème n’est pas résolu – contactez un technicien.

- Remettez la grille et le triangle en place.

- Allumez la machine à l’aide de l’interrupteur principal de fonctionnement.

- Le FreshCUP effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau.

Le voyant de panne clignote – manque de pression d’eau

- Vérifiez si le robinet d’eau auquel est raccordée la machine est bien ouvert, et si l’immeuble est bien alimenté en eau.

- Si le robinet est bien ouvert et que l’immeuble est bien alimenté en eau, éteignez la machine à l’aide de l’interrupteur principal de fonctionnement, et fermez le robinet.

- Allumez le FreshCUP à l’aide de l’interrupteur principal de fonctionnement pour libérer la pression dans le tuyau. Le FreshCUP cessera de fonctionner par manque de pression d’eau.

- Débranchez le tuyau d’eau de son raccordement au FreshCUP, ouvrez le robinet et vérifiez la pression d’eau dans le tuyau (si l’eau coule correctement)

DÉTECTION ET RÉSOLUTION DES PANNES

VEUILLEZ NOTER :

Lors de chaque débranchement et branchement du tuyau d’eau, vérifiez l’existence d’un joint à l’endroit du raccord entre le tuyau et le FreshCUP.

- Si le tuyau n’est pas bouché, ôtez le filtre se trouvant à l’intérieur du robinet électrique, rincez le filtre à l’eau et remettez-le en place.

- Raccordez le tuyau d’eau et ouvrez le robinet d’eau.

- Allumez l’interrupteur principal de fonctionnement. Le FreshCUP effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau.

- Si à l’issue de ces opérations, la panne indiquant un manque de pression d’eau est toujours signalée, contactez un technicien.

INSTALLATION

Il est recommandé de procéder à l’installation de la machine uniquement par un professionnel. Dans le cas où vous n’en connaissez pas, contactez un installateur de la société.

Conditions requises pour l’installation :

- Une source d’électricité – un point d’électricité à une distance maximale d’un mètre et demi de l’emplacement du FreshCUP

- Une source d’eau – pression d’eau minimale de 1 atmosphère et pression maximale de 6 atmosphères, une distance maximale d’un mètre et demi de l’emplacement du FreshCUP.

- Il n’est pas interdit de raccorder au FreshCUP de l’eau chaude provenant du chauffe-eau.

- Plan d’installation – marbre ou étagère de dimensions 40X40 cm pouvant supporter une charge de 20kg

- Eléments de drainage – évier ou point de vidange à une distance maximale de 1.5 mètre, le point de vidange devant se trouver plus bas que le point de raccordement du tuyau au FreshCUP.

CONSEILS D’INSTALLATION

- Posez le FreshCUP sur le plateau de récupération

- Installez un robinet de coupure centrale au point de raccord d’eau au FreshCUP

- Raccordez un tuyau d’eau principal à la source d’alimentation en eau et son autre extrémité au point de raccord d’eau du FreshCUP (vérifiez l’existence de joints)

- Raccordez un tuyau de vidange au point de raccord du tuyau de vidange du FreshCUP et son autre extrémité à un point de vidange. Il est impératif de fixer le tuyau de vidange avec une pince appropriée, pour éviter que le tuyau ne sorte du raccord lors du fonctionnement normal.

- Ouvrez le robinet d’eau

- Branchez la prise électrique au socle d’alimentation électrique

- Installez les grilles pour déposer la vaisselle ainsi que le panier à cuillères et à couverts (voir l’image dans le chapitre Entretien courant)

- Allumez l’interrupteur principal de fonctionnement – les voyants bleus allumés indiquent que la machine est en marche. La machine effectuera plusieurs programmes de rinçage à l’eau.

- Insérez les bacs à savon dans les ouvertures destinées à cet effet et videz tout le contenu des bacs dans la machine. Prenez soin de bien remplir les bacs correspondants au bon emplacement – jaune à droite et vert à gauche.

- Posez le plateau des verres sur la partie supérieure.

- La machine est prête à fonctionner.

En cas d’installation sur le plan en marbre – vidange dans l’évier.

Placer le tuyau de vidange bien droit dans l’évier sans aucun obstacle, l’ouverture de srotie d’eau tournée vers le bas.

ATTENTION :

La vidange dans l’évier risque de salir l’évier. Par conséquent, il est impératif que l’extrémité du tuyau soit tournée vers le bas et bien fixée afin que l’eau sale ne coule pas sur le plan de travail.

NSTALLATION

POUR INSTALLER UNE TUYAUTERIE SOUS LE MARBRE

- Il faut percer un trou dans le marbre pour y faire passer les tuyaux d’eau et de vidange. Prenez soin de percer un trou d’un diamètre correspondant en fonction des tuyaux que vous utilisez pour l’installation.

- Placez un adaptateur pour le tuyau de vidange – utilisez un adaptateur pour siphon de raccord pour lave-vaisselle, si l’installation est réalisée sous le marbre.

- Vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas plié sur sa longueur et qu’il se trouve en constant dénivelé sur l’ensemble du parcours. Un tuyau plié peut boucher ou inonder l’intérieur ou l’extérieur du lave-vaisselle.

DONNÉES TECHNIQUES DU FRESHCUP

| Tension d’entrée | Puissance | Poids sans détergent | Profondeur | Hauteur | Largeur | Volume de chaque bac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 Volt | 2200 Watts Fusible 16 ampères minimum | 5 kg | 40 cm | 45 cm | 32 cm | 1.45 litres |

Raccords d’eau : Entrée : 3/4 "

Sortie : tuyau pour lave-linge 19 mm de diamètre extérieur.

(le tuyau est fourni avec un joint en caoutchouc à son extrémité dont le diamètre intérieur est de 19 mm).